Android 校園 Wi-Fi 指紋定位與 GPS 比較實驗系統

規格架構企劃與 AI 開發前置指令

開發環境：Android Studio / Kotlin / Firebase Firestore / Google Maps / Wi-Fi Scanner / GPS / CSV

# 一、專案定位與研究目標

本專案是一套以 Android 手機為核心的校園 Wi-Fi 指紋定位研究系統。系統主要用於建立 Wi-Fi Fingerprint Database，透過 KNN / WKNN 進行室內定位，並將 Wi-Fi 定位結果與手機 GPS 以及人工確認的 Ground Truth 進行比較。

研究 Wi-Fi 指紋定位的穩定性與準確率。

比較 GPS 原始定位與 Wi-Fi 指紋定位的誤差。

分析不同 Android 手機對 RSSI 與定位結果造成的裝置差異。

分析 RSSI 波動、AP 出現頻率與定位信心值。

將實驗結果匯出 CSV，供 Excel / Python 進行論文統計分析。

# 二、最重要的系統原則

系統必須明確區分以下三種位置，且三者不可互相覆蓋：

| 位置類型 | 來源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GPS Position | 手機當下取得的 GPS 原始座標 | 保存裝置實際回報位置與精度 |
| Ground Truth | 研究者人工在地圖確認 | 作為真實標準位置 |
| Wi-Fi Prediction | Wi-Fi Fingerprint + KNN/WKNN | 作為 Wi-Fi 定位預測結果 |

核心規則：GPS 原始座標必須永久保留，後續人工修正 Ground Truth 不可覆蓋 GPS。

# 三、App 主要功能與頁面

首頁
├── Wi-Fi 指紋採集
├── Wi-Fi 指紋掃描
└── 歷史紀錄

採集與掃描必須完全分離：

採集模式：建立正式 Wi-Fi 指紋資料庫，只能寫入 fingerprintSamples。

掃描 / 測試模式：執行定位測試，只能建立 testResults，不能自動新增至 fingerprintSamples。

## 3.1 Wi-Fi 指紋採集頁

選擇館別、樓層、位置、子區域。

可填寫備註。

自動取得手機品牌、型號、Android 版本。

取得採集當下 GPS 原始座標與 accuracy。

連續執行多次 Wi-Fi 掃描，預設 scanCount = 10。

完成統計後上傳 fingerprintSamples。

## 3.2 Wi-Fi 指紋掃描 / 定位

首頁
→ 點擊「Wi-Fi 指紋掃描」
→ 顯示 Loading
→ 取得 GPS
→ 掃描 Wi-Fi
→ 讀取 fingerprintSamples
→ KNN / WKNN
→ 計算 Confidence
→ 取得預測位置
→ 儲存 testResults
→ 顯示 Result

## 3.3 定位結果頁

Wi-Fi 預測館別、樓層、位置、子區域。

K 值、Confidence、有效 AP 數量。

GPS Position、Ground Truth、Wi-Fi Prediction。

GPS Error 與 Wi-Fi Error。

Google Map 顯示三種 Marker：綠色 Ground Truth、紅色 GPS、藍色 Wi-Fi Prediction。

## 3.4 歷史紀錄

依館別、樓層、房號、子區域、手機型號篩選。

支援單選、多選、全選。

支援人工 Ground Truth 修改與批次修改。

支援匯出選取 CSV 與全部 CSV。

# 四、人工 Ground Truth 與批次修正設計

不要求研究者每次採集或測試時都立刻在地圖點選真實位置。系統可先大量保存 GPS 與 Wi-Fi 資料，之後再由 History / Location Edit 統一設定或修正 Ground Truth。

範例 locationId：
B5_4F_5402_WINDOW

代表：
五館 / 4F / 5402 / 窗戶旁

所有同一物理位置的 fingerprintSamples 與 testResults 都透過 locationId / trueLocationId 指向同一筆 locations。若日後要修正 5402 窗戶旁，只需更新 locations/B5_4F_5402_WINDOW 一次。

批次修正時，預設位置識別條件為：

buildingId + floorId + positionName + subPosition

除非研究者明確選擇整個房間共用同一 Ground Truth，否則不要只以 positionName 直接批次修改。

# 五、Firebase Firestore 資料架構

Firestore
├── locations
├── fingerprintSamples
└── testResults

## 5.1 locations：人工標準位置資料庫

用途：保存人工確認的 Ground Truth。每個實際物理位置原則上只建立一筆 location document。

locations/{locationId}

locationId
buildingId
floorId
positionName
subPosition
manualLatitude
manualLongitude
note
updatedAt

若尚未人工確認位置，可先讓 manualLatitude / manualLongitude 為 null，之後再補。

## 5.2 fingerprintSamples：Wi-Fi 參考資料庫

fingerprintSamples/{documentId}

documentId
buildingId
floorId
positionName
subPosition
locationId
note

deviceBrand
deviceModel
androidVersion

gpsLatitude
gpsLongitude
gpsAccuracy

scanCount

accessPoints[]
  ssid
  bssid
  frequency
  appearanceCount
  meanRssi
  minRssi
  maxRssi
  standardDeviation

createdAt

| 欄位 | 說明 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| documentId | Firestore 該筆 fingerprint 唯一識別碼 | abc123 |
| buildingId | 館別代碼 | B5 |
| floorId | 樓層 | 4F |
| positionName | 房號或位置名稱 | 5402 |
| subPosition | 更細部位置 | 窗戶旁 |
| locationId | 指向 locations 的標準位置 ID | B5_4F_5402_WINDOW |
| note | 採集備註 | 靠窗右側 |
| deviceBrand | 手機品牌 | Samsung |
| deviceModel | 手機型號 | SM-S9010 |
| androidVersion | Android 版本 | 14 |
| gpsLatitude | 採集當下 GPS 緯度 | 24.xxxxxx |
| gpsLongitude | 採集當下 GPS 經度 | 121.xxxxxx |
| gpsAccuracy | 手機回報 GPS 精度 | 18.5 m |
| scanCount | 此 fingerprint 使用的掃描次數 | 10 |
| createdAt | 資料建立時間 | Timestamp |

## 5.3 accessPoints[] 欄位說明

| 欄位 | 說明 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| ssid | Wi-Fi 顯示名稱 | YZU |
| bssid | AP 唯一識別碼，KNN 配對主要依據 | ec:fc:c6:47:fb:60 |
| frequency | AP 頻率 | 2412 MHz |
| appearanceCount | 在多次掃描中出現幾次 | 10 |
| meanRssi | 多次 RSSI 平均值 | -68.2 dBm |
| minRssi | 最弱 RSSI | -77 dBm |
| maxRssi | 最強 RSSI | -62 dBm |
| standardDeviation | RSSI 標準差，衡量訊號波動 | 5.15 dB |

## 5.4 standardDeviation 計算

本專案將單次 fingerprint 的多次 RSSI 掃描視為完整觀測集合，因此預設使用母體標準差：

σ = sqrt( Σ(RSSI_i - meanRSSI)^2 / N )

例如 RSSI：
-60, -62, -61, -59, -63

meanRSSI = -61
standardDeviation ≈ 1.41 dB

## 5.5 testResults：每次實際定位測試資料

testResults/{documentId}

documentId
trueLocationId

deviceBrand
deviceModel
androidVersion

gpsLatitude
gpsLongitude
gpsAccuracy
gpsTimestamp

predictedLocationId
predictedBuildingId
predictedFloorId
predictedPositionName
predictedSubPosition

knnK
confidence

apCount
accessPoints[]

gpsErrorMeters
wifiErrorMeters

createdAt

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| documentId | 該次測試唯一識別碼 |
| trueLocationId | 此次測試真正位置，指向 locations |
| deviceBrand | 手機品牌 |
| deviceModel | 手機型號 |
| androidVersion | Android 版本 |
| gpsLatitude / gpsLongitude | 測試當下 GPS 原始座標 |
| gpsAccuracy | 手機回報 GPS 精度 |
| gpsTimestamp | GPS 取得時間 |
| predictedLocationId | Wi-Fi 最終預測位置 ID |
| predictedBuildingId | Wi-Fi 預測館別 |
| predictedFloorId | Wi-Fi 預測樓層 |
| predictedPositionName | Wi-Fi 預測房間 / 位置 |
| predictedSubPosition | Wi-Fi 預測子區域 |
| knnK | 此次定位使用的 K 值 |
| confidence | 此次定位相對信心值 |
| apCount | 此次有效 AP 數 |
| accessPoints[] | 此次測試實際使用的 AP 資料 |
| gpsErrorMeters | GPS 到 Ground Truth 的距離誤差 |
| wifiErrorMeters | Wi-Fi 預測位置到 Ground Truth 的距離誤差 |
| createdAt | 測試資料建立時間 |

# 六、三個 Collection 的關係

locations
             Ground Truth 資料
                    │
          ┌─────────┴─────────┐
          │                   │
      locationId        trueLocationId
          │                   │
          ▼                   ▼
fingerprintSamples        testResults
Wi-Fi 參考資料庫           實際實驗紀錄
          │                   │
          └──── KNN 比對 ─────►

簡化理解：locations = 真實位置、fingerprintSamples = 答案庫、testResults = 每次考試結果。

# 七、Android Studio 程式架構

app/
├── ui/
│   ├── HomeActivity
│   ├── CollectActivity
│   ├── ResultActivity
│   ├── HistoryActivity
│   └── LocationEditActivity
│
├── wifi/
│   ├── WifiScanner
│   ├── WifiScanProcessor
│   └── WifiStatistics
│
├── gps/
│   └── GpsLocationManager
│
├── positioning/
│   ├── KnnLocator
│   ├── DistanceCalculator
│   └── ConfidenceCalculator
│
├── map/
│   └── MapManager
│
├── firebase/
│   ├── LocationRepository
│   ├── FingerprintRepository
│   └── TestResultRepository
│
├── export/
│   └── CsvExporter
│
└── model/
    ├── LocationPoint
    ├── FingerprintSample
    ├── TestResult
    ├── AccessPoint
    └── WifiScanResult

| 模組 | 責任 |
| --- | --- |
| HomeActivity | 首頁，提供採集、掃描、歷史紀錄入口 |
| CollectActivity | 建立 fingerprintSamples |
| ResultActivity | 顯示 Wi-Fi 預測、GPS、Confidence、KNN、誤差與地圖 |
| HistoryActivity | 查詢歷史、篩選、批次修改 Ground Truth、CSV 匯出 |
| LocationEditActivity | 在 Google Map 人工指定或修正 Ground Truth |
| WifiScanner | 呼叫 Android Wi-Fi 掃描 API |
| WifiScanProcessor | 依 BSSID 分組、整理與過濾 AP |
| WifiStatistics | 計算 appearanceCount、mean/min/max RSSI、standardDeviation |
| GpsLocationManager | 取得 GPS 緯度、經度、accuracy、timestamp |
| KnnLocator | 執行 KNN / WKNN 定位 |
| DistanceCalculator | 計算 RSSI 距離、GPS Error、Wi-Fi Error |
| ConfidenceCalculator | 計算相對定位信心值 |
| MapManager | 管理 Ground Truth、GPS、Wi-Fi Prediction Marker |
| LocationRepository | 讀寫 locations |
| FingerprintRepository | 讀寫 fingerprintSamples |
| TestResultRepository | 讀寫 testResults |
| CsvExporter | 匯出單筆、選取、全部 CSV |

# 八、定位與統計計算

## 8.1 AP 識別

Wi-Fi Fingerprint AP 配對以 BSSID 為主要識別依據，SSID 僅作顯示與輔助，不可只使用 SSID 進行 AP 配對。

## 8.2 KNN / WKNN

目前掃描
→ 與 fingerprintSamples 比較共同 BSSID
→ 計算 RSSI Distance
→ 排序
→ 取得前 K 筆
→ 投票 / 加權投票
→ predictedLocationId

## 8.3 Confidence

Confidence 表示 KNN 鄰居權重集中程度，屬於相對信心值，不應寫成經校準的真實機率。

Wi = 1 / (Di + 1)

Confidence =
winning location weights
------------------------
total K-neighbor weights

## 8.4 Error

GPS Error：
GPS Position vs Ground Truth

Wi-Fi Error：
Wi-Fi predicted location coordinate vs Ground Truth

單位：meters

# 九、完整使用流程

## 9.1 建立 Fingerprint Database

首頁
→ Wi-Fi 指紋採集
→ 選館別 / 樓層 / 房號 / 子區域
→ 取得 GPS
→ 掃描 Wi-Fi 10 次
→ 統計 AP
→ 建立 FingerprintSample
→ 上傳 fingerprintSamples

## 9.2 真正定位測試

首頁
→ Wi-Fi 指紋掃描
→ Loading
→ GPS
→ Wi-Fi Scan
→ 讀 fingerprintSamples
→ KNN / WKNN
→ Confidence
→ testResults
→ Result

## 9.3 後續 Ground Truth 修正

History
→ 篩選五館 / 4F / 5402 / 窗戶旁
→ Location Edit
→ Google Map 點一次
→ 更新 locations
→ 所有相關資料自動使用新的 Ground Truth

## 9.4 論文資料流程

Firebase testResults
→ CSV
→ Excel / Python
→ 不同手機比較
→ RSSI 穩定性
→ GPS Error
→ Wi-Fi Error
→ 定位正確率
→ 圖表與論文分析

# 十、建議開發順序

Phase 1：建立專案 package / model / repository 結構

Phase 2：完成 UI 與頁面切換

Phase 3：串接 Firebase Firestore

Phase 4：取得裝置品牌、型號、Android 版本

Phase 5：GPS 權限與定位

Phase 6：Wi-Fi Scanner

Phase 7：多次 Wi-Fi Scan

Phase 8：WifiStatistics

Phase 9：fingerprintSamples 上傳

Phase 10：FingerprintRepository 讀取

Phase 11：KNN / WKNN

Phase 12：Confidence

Phase 13：Test Mode

Phase 14：testResults 儲存

Phase 15：Google Map

Phase 16：locations / Ground Truth

Phase 17：History

Phase 18：批次 Ground Truth 修改

Phase 19：CSV Export

Phase 20：多手機實驗與論文分析

# 十一、AI 開發前置指令（PROJECT_RULES.md 建議內容）

以下文字可直接保存為 PROJECT_RULES.md，之後每次交給 Codex / ChatGPT / Claude 修改專案前先要求完整閱讀。

## Wi-Fi Fingerprint Android Project - AI Development Instructions

在修改任何程式碼之前，請完整閱讀本文件。

本專案是一個 Android 校園 Wi-Fi 指紋定位與研究實驗 App，
主要用途是研究 Wi-Fi Fingerprint 室內定位、GPS 誤差、
不同手機 RSSI 差異與定位穩定性。

技術：
- Android Studio
- Kotlin
- Firebase Firestore
- Android Wi-Fi API
- Android Location / GPS
- Google Maps SDK
- KNN / WKNN
- CSV Export

## 1. 最重要的系統原則

採集模式與掃描 / 測試模式必須完全分離。
採集模式 → fingerprintSamples
掃描 / 測試模式 → testResults
禁止將 testResults 自動加入 fingerprintSamples。

## 2. 三種位置必須完全分開

GPS Position：手機原始 GPS。
Ground Truth：研究者人工確認。
Wi-Fi Prediction：KNN / WKNN 預測。
禁止用 Ground Truth 覆蓋 GPS。

## 3. Firestore 主要 collections

locations
fingerprintSamples
testResults

## 4. locations

locations 是人工 Ground Truth 資料庫。
每個物理位置原則上只有一個 document。
例如 B5_4F_5402_WINDOW。
欄位：
locationId
buildingId
floorId
positionName
subPosition
manualLatitude
manualLongitude
note
updatedAt

若尚未設定：
manualLatitude = null
manualLongitude = null

## 5. Ground Truth 修改方式

不要逐筆修改 fingerprintSamples 或 testResults 的座標。
fingerprintSamples 使用 locationId。
testResults 使用 trueLocationId。
兩者指向 locations。
人工位置修正時，只更新 locations/{locationId}。

## 6. fingerprintSamples

只有 Collect Mode 可以新增。
欄位：
documentId
buildingId
floorId
positionName
subPosition
locationId
note
deviceBrand
deviceModel
androidVersion
gpsLatitude
gpsLongitude
gpsAccuracy
scanCount
accessPoints[]
createdAt

accessPoints[]：
ssid
bssid
frequency
appearanceCount
meanRssi
minRssi
maxRssi
standardDeviation

## 7. fingerprintSamples GPS 規則

gpsLatitude、gpsLongitude、gpsAccuracy
代表採集 Fingerprint 當下手機 GPS 原始值。
禁止人工覆蓋。

## 8. testResults

每次真正定位測試產生：
documentId
trueLocationId
deviceBrand
deviceModel
androidVersion
gpsLatitude
gpsLongitude
gpsAccuracy
gpsTimestamp
predictedLocationId
predictedBuildingId
predictedFloorId
predictedPositionName
predictedSubPosition
knnK
confidence
apCount
accessPoints[]
gpsErrorMeters
wifiErrorMeters
createdAt

## 9. Test Mode

Home
→ Loading
→ Wi-Fi Scan
→ GPS
→ Read fingerprintSamples
→ KNN / WKNN
→ Confidence
→ Result
→ Save testResults

不要額外建立掃描設定頁，除非需求明確改變。
測試資料只能進 testResults。

## 10. Collect Mode

選擇 building / floor / position / subPosition / note
→ GPS
→ 多次 Wi-Fi Scan
→ 預設 scanCount = 10
→ BSSID 分組
→ WifiStatistics
→ fingerprintSamples

## 11. Wi-Fi Statistics

appearanceCount = AP 出現次數
meanRssi = 平均 RSSI
minRssi = 最弱 RSSI
maxRssi = 最強 RSSI
standardDeviation = RSSI 標準差

母體標準差：
sqrt(sum((RSSI - meanRSSI)^2) / N)

## 12. AP Identification

AP 配對主要使用 BSSID。
SSID 只作顯示與輔助。
禁止只用 SSID 比對 AP。

## 13. KNN

目前掃描
→ 與 fingerprintSamples 比較共同 BSSID
→ 計算 RSSI Distance
→ 排序
→ 前 K 筆
→ 投票 / 加權投票
→ predictedLocationId
KNN 程式放在 positioning/KnnLocator，不要寫進 Activity。

## 14. Confidence

Confidence 是相對定位信心值，不是經校準機率。
若使用 WKNN：
Wi = 1 / (Di + 1)
Confidence = winning location weights / total K-neighbor weights
程式放 positioning/ConfidenceCalculator。

## 15. Error

GPS Error = GPS Position vs Ground Truth
Wi-Fi Error = Wi-Fi Prediction vs Ground Truth
單位：meters。
程式放 positioning/DistanceCalculator。

## 16. Android Package Structure

遵循：
ui/
wifi/
gps/
positioning/
map/
firebase/
export/
model/
不要把所有功能塞進 MainActivity。

## 17. UI

HomeActivity：首頁
CollectActivity：Wi-Fi Fingerprint 採集
ResultActivity：定位結果
HistoryActivity：測試歷史
LocationEditActivity：Ground Truth 修改

## 18. Wi-Fi Layer

WifiScanner：Android Wi-Fi 掃描
WifiScanProcessor：AP 過濾、整理、BSSID 分組
WifiStatistics：RSSI 統計

## 19. GPS Layer

GpsLocationManager 只負責：
latitude
longitude
accuracy
timestamp

## 20. Firebase Repository

LocationRepository → locations
FingerprintRepository → fingerprintSamples
TestResultRepository → testResults
Activity 不應直接大量撰寫 Firestore Query。

## 21. Map

顯示：
Ground Truth
GPS
Wi-Fi Prediction
三者不可混淆。

## 22. History

支援館別、樓層、房間、子區域、手機篩選，
以及單選、多選、全選、CSV Export、Ground Truth 修改。

## 23. Batch Ground Truth Modification

批次 Ground Truth 更新 locations/{locationId}。
位置識別原則：
buildingId + floorId + positionName + subPosition
不要只根據 positionName 修改。

## 24. CSV

支援：
目前測試 CSV
選取紀錄 CSV
全部紀錄 CSV
供 Excel / Python / 論文統計使用。

## 25. Device Information

每次 fingerprint / test 必須保留：
deviceBrand
deviceModel
androidVersion

## 26. 修改程式碼前

1) 先閱讀目前專案
2) 找出相關檔案
3) 說明預計修改哪些檔案
4) 不直接大規模重構
5) 不刪除既有可用功能
6) 修改完成後 Build
7) Build 失敗先修復
8) Build 成功後才回報完成

## 27. 禁止自行更改

- 合併 Collect 與 Test
- 移除 locations
- 用人工座標覆蓋 GPS
- 將 testResults 加入 fingerprintSamples
- 未經要求改變 KNN 演算法
- 改變 Firebase collection 名稱
- 改變位置 ID 規則
- 刪除裝置資訊
- 刪除原始 GPS
- 自動修改 Ground Truth

## 28. 每次 AI 開始工作時

先回報：
「已閱讀專案規格，目前理解本系統分為 locations、fingerprintSamples、testResults，
採集與測試完全分離，GPS 原始資料不可被人工 Ground Truth 覆蓋。」

接著列出：
- 本次需求
- 預計修改檔案
- 是否影響 Firebase Schema
- 是否影響 KNN
- 是否影響既有資料

## 29. 開發原則

優先：
簡單
可維護
可測試
研究資料乾淨
避免資料污染

不要為了看起來更工程化而增加不需要的架構。
本專案主要目標是完成可實驗、可量化、可產生論文數據的 Android Wi-Fi 指紋定位系統。

# 十二、每次交給 AI 的簡短開頭

若 PROJECT_RULES.md 已放在專案根目錄，日後每次可直接貼：

開始之前先完整閱讀 PROJECT_RULES.md，並依照裡面的資料庫架構、
採集 / 測試分離原則、Ground Truth 與 GPS 保存規則進行。

先檢查目前專案狀態，不要直接修改。
閱讀完成後請先告訴我：
1. 本次需求會修改哪些檔案
2. 是否影響 Firebase Schema
3. 是否影響 KNN
4. 是否影響既有資料

確認理解後再開始實作。

# 十三、建議專案文件配置

YZUWifiLocation/
├── PROJECT_RULES.md
├── FIREBASE_SCHEMA.md
├── EXPERIMENT_DESIGN.md
├── README.md
└── app/

PROJECT_RULES.md：AI 每次開發前必讀的核心規則。

FIREBASE_SCHEMA.md：locations / fingerprintSamples / testResults 完整欄位規格。

EXPERIMENT_DESIGN.md：實驗流程、手機數量、掃描次數、測試方法、論文分析指標。

README.md：一般專案說明、建置方式與使用方式。